COORDENADORIA DE ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO

Bruno Alexandre Gurris Pires

Juliane Zaetum de Oliveira

Larissa Cezar Eringer

Matheus Diogo Teixeira

CONTROLE DE DESVIOS DE TREM

Sorocaba/SP

2026

Bruno Alexandre Gurris Pires

Juliane Zaetum de Oliveira

Larissa Cezar Eringer

Matheus Diogo Teixeira

CONTROLE DE DESVIOS DE TREM

Documento de Projeto RTOS para a disciplina TEECII

Sorocaba/SP

2026

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	3

1.1 INTRODUÇÃO AO GRUPO	3

1.2 INTRODUÇÃO AO TEMA	3

1.2.1 Objetivos específicos e escopo	4

1.3 CRONOGRAMA GERAL DE DESENVOLVIMENTO	5

2 SISTEMAS OPERACIONAIS	7

2.1 RTOS: SISTEMAS OPERACIONAIS EM TEMPO REAL	8

3 PROCESSO A SER MODELADO	11

3.1 CÁLCULOS E GARANTIAS DE ATUAÇÃO	11

4 DESENVOLVIMENTO	11

5 TESTES E RESULTADOS	11

6 RESULTADOS	11

REFERÊNCIAS	11

# 1 INTRODUÇÃO

## 1.1 INTRODUÇÃO AO GRUPO

O presente trabalho foi desenvolvido pelos alunos Bruno Alexandre Gurris Pires, Juliane Zaetum de Oliveira, Larissa Cezar Eringer e Matheus Diogo Teixeira, estudantes do curso de Engenharia de Computação do Centro Universitário FACENS, vinculados à turma CP120TIN3, na disciplina de Tópicos Especiais em Engenharia da Computação II.

## 1.2 INTRODUÇÃO AO TEMA

O transporte ferroviário depende de sistemas de controle capazes de garantir que os trens sejam direcionados corretamente ao longo da via, especialmente em trechos onde existem múltiplas trajetórias possíveis. O controle dos desvios ferroviários, também conhecidos como aparelhos de mudança de via, é responsável por alterar a configuração dos trilhos, permitindo que a composição siga pela rota desejada. Esse processo envolve a atuação integrada de mecanismos eletromecânicos e sistemas de controle, que devem operar de forma coordenada, segura e previsível.

A relevância desse processo está diretamente associada à segurança e à continuidade da operação ferroviária. Uma alteração incorreta na posição do desvio pode conduzir o trem a uma rota diferente da planejada, ocasionando interrupções no tráfego, atrasos operacionais ou até situações de risco. Dessa forma, o sistema de controle deve assegurar não apenas a execução do comando de mudança, mas também a correta verificação da posição alcançada pelo desvio antes da liberação da circulação da composição pelo trecho.

Entre os principais pontos críticos desse processo destacam-se o acionamento adequado do mecanismo responsável pela movimentação dos trilhos, a confirmação de que o desvio atingiu a posição solicitada e a sincronização entre os comandos emitidos pelo sistema de controle e os sinais provenientes dos sensores de monitoramento. Além disso, é necessário considerar condições de falha, como a ausência de confirmação da posição desejada, defeitos nos sensores ou a emissão de novos comandos durante uma operação ainda em andamento. Nessas circunstâncias, o sistema deve ser capaz de detectar a anomalia, adotar medidas de segurança apropriadas e impedir a execução de uma sequência de operações potencialmente insegura.

Por se tratar de um sistema de tempo real, o processo apresenta restrições temporais relacionadas às etapas de comando, movimentação e confirmação do desvio. Após uma solicitação de alteração de rota, as tarefas responsáveis pelo acionamento e pelo monitoramento do mecanismo devem ser executadas dentro de intervalos de tempo previamente definidos. Da mesma forma, a confirmação da posição final deve ocorrer antes que o desvio seja considerado apto para a passagem do trem. Assim, além de garantir a correta execução das funções previstas, o sistema deve assegurar que todas as respostas ocorram dentro das janelas temporais estabelecidas, possibilitando um comportamento determinístico e permitindo a rápida identificação de atrasos, falhas ou desvios operacionais.

### 1.2.1 Objetivos específicos e escopo

O presente trabalho tem como objetivo analisar e modelar o processo de controle de um desvio ferroviário, com foco nas etapas de solicitação, acionamento, movimentação e confirmação de sua posição. O escopo do estudo será delimitado ao controle de um único desvio, considerando a presença de um comando responsável pela seleção da rota desejada, um mecanismo de acionamento para a movimentação dos trilhos e sensores destinados à verificação da posição alcançada.

Com base nessa delimitação, serão identificadas e definidas as principais tarefas envolvidas no processo, levando em consideração suas funções, prioridades e relações de dependência. O sistema deverá ser capaz de receber uma solicitação de alteração de rota, acionar o mecanismo de mudança de via, monitorar a movimentação do desvio por meio dos sensores e verificar se a posição requerida foi efetivamente atingida. Caso essa confirmação não ocorra dentro do intervalo de tempo estabelecido, a situação será tratada como uma condição de falha, interrompendo o fluxo normal da operação e acionando os mecanismos de tratamento previstos.

Além da modelagem funcional, o trabalho buscará estabelecer e analisar as restrições temporais associadas a cada etapa do processo. Para isso, serão considerados parâmetros como o tempo de processamento do comando de controle, o intervalo necessário para o acionamento do mecanismo, o tempo de resposta dos sensores e o tempo máximo admissível para a confirmação da posição do desvio. Esses valores servirão de base para a definição das janelas temporais de execução e para a verificação do atendimento aos requisitos de tempo real do sistema.

A implementação será realizada utilizando o sistema operacional de tempo real FreeRTOS, explorando recursos como tarefas (tasks), níveis de prioridade, mecanismos de sincronização e formas de comunicação entre tarefas, conforme as necessidades identificadas durante a etapa de modelagem. O objetivo dessa implementação é representar o comportamento do sistema de controle de maneira fiel, permitindo a avaliação do escalonamento das tarefas, da troca de informações entre os componentes e do cumprimento das restrições temporais definidas.

Por fim, os tempos obtidos durante a modelagem teórica serão comparados com aqueles observados na implementação prática. Essa análise permitirá verificar o atendimento aos requisitos temporais estabelecidos, avaliar a previsibilidade do comportamento do sistema e identificar possíveis atrasos, gargalos de execução ou condições de falha que possam comprometer o processo de controle do desvio ferroviário.

## 1.3 CRONOGRAMA GERAL DE DESENVOLVIMENTO

Para organizar o desenvolvimento do trabalho e garantir o cumprimento das etapas previstas, foi elaborado um cronograma geral de atividades (Figura 1). O planejamento contempla desde a pesquisa e definição do tema até a implementação, realização dos testes, elaboração dos documentos e entrega final, distribuindo as atividades ao longo do período de 07 de setembro a 01 de novembro.

Figura 1 - Cronograma Geral de Desenvolvimento

Fonte - Próprio Autor (2026).

# 2 SISTEMAS OPERACIONAIS

Um sistema operacional é responsável pelo gerenciamento dos recursos computacionais e pela coordenação da execução dos programas, fornecendo mecanismos para o controle do processador, da memória, dos dispositivos de entrada e saída e da comunicação entre diferentes tarefas. Entre seus principais elementos destacam-se o escalonador, as tarefas ou threads, os drivers e os mecanismos de sincronização e comunicação, como semáforos, mutexes, filas, buffers e mensagens.

O escalonador (scheduler) é o componente responsável por organizar a execução das tarefas, determinando qual thread utilizará o processador e em qual momento. Em sistemas multitarefa, esse mecanismo permite alternar a execução entre diferentes tasks, possibilitando a realização concorrente de múltiplas atividades e promovendo o uso eficiente dos recursos computacionais (MICROSOFT, 2025a). As threads, por sua vez, constituem unidades de execução pertencentes a um processo e podem desempenhar diferentes atividades de forma concorrente, compartilhando recursos do processo. Dessa forma, seu uso possibilita a organização de aplicações em tarefas independentes ou parcialmente independentes, contribuindo para o desenvolvimento de sistemas capazes de executar diversas operações simultaneamente (MICROSOFT, 2025a).

Outro elemento fundamental são os drivers, responsáveis por estabelecer a comunicação entre o sistema operacional e os dispositivos de hardware. Esses componentes permitem que o sistema realize operações de entrada e saída sem que as aplicações precisem lidar diretamente com as características específicas de cada dispositivo. Além disso, os drivers podem empregar mecanismos como filas, threads e recursos de sincronização para organizar o processamento das solicitações de entrada e saída, especialmente quando múltiplas operações precisam ser executadas de forma assíncrona (MICROSOFT, 2025b).

A execução concorrente de tarefas exige também mecanismos capazes de controlar o acesso a recursos compartilhados e viabilizar a comunicação entre diferentes processos ou threads. Nesse contexto, os mutexes são utilizados para garantir a exclusão mútua, permitindo que apenas uma thread por vez acesse determinado recurso compartilhado. Os semáforos, por sua vez, utilizam um contador para controlar a quantidade de tarefas que podem acessar simultaneamente um mesmo recurso (MICROSOFT, 2025c; MICROSOFT, 2025d). Já as filas e os buffers possibilitam o armazenamento temporário de dados ou solicitações enquanto aguardam processamento, ao passo que os mecanismos baseados em mensagens permitem a troca de informações entre diferentes tarefas. Esses recursos desempenham papel essencial na sincronização e comunicação entre tarefas, contribuindo para evitar conflitos no acesso aos recursos e para organizar o fluxo de execução do sistema (MICROSOFT, 2025e).

Assim, o funcionamento de um sistema operacional depende da integração desses diferentes mecanismos. Enquanto o escalonador organiza a utilização do processador e as threads representam as unidades de execução, os drivers possibilitam a interação com o hardware, e os mecanismos de sincronização e comunicação coordenam o compartilhamento de recursos e a troca de informações entre as tarefas. Em conjunto, esses elementos permitem que sistemas multitarefa executem diferentes operações de maneira organizada, eficiente e confiável.

## 2.1 RTOS: SISTEMAS OPERACIONAIS EM TEMPO REAL

## Os Sistemas Operacionais de Tempo Real (RTOS – Real-Time Operating Systems) são sistemas operacionais desenvolvidos para aplicações em que o comportamento temporal das tarefas constitui um requisito fundamental. Diferentemente dos sistemas de propósito geral, cujo foco costuma estar na utilização eficiente dos recursos e na execução simultânea de diversas aplicações, um RTOS busca fornecer mecanismos de escalonamento e temporização capazes de garantir que as tarefas sejam executadas dentro de restrições temporais previamente definidas. Para isso, o sistema organiza as tarefas, estabelece suas prioridades e realiza trocas de contexto de acordo com os eventos e condições de execução da aplicação (STMicroelectronics, 2026).

Um dos principais mecanismos associados ao funcionamento de um RTOS é o escalonamento, responsável por determinar qual tarefa utilizará o processador em determinado instante. No escalonamento preemptivo, uma tarefa em execução pode ser interrompida quando outra tarefa de prioridade superior se torna apta a executar. Dessa forma, a tarefa de maior prioridade pode assumir imediatamente o processador, sem a necessidade de aguardar que a tarefa em execução o libere voluntariamente. Já no escalonamento cooperativo, a tarefa permanece utilizando o processador até entrar em estado de bloqueio ou ceder voluntariamente sua execução, por exemplo, por meio de uma operação de yield. O FreeRTOS possibilita a utilização de ambas as estratégias por meio de suas opções de configuração do escalonador (FREERTOS, 2025a; FREERTOS, 2018).

As interrupções desempenham papel fundamental nesse contexto, pois permitem que o processador responda rapidamente a eventos gerados por periféricos, temporizadores ou outros dispositivos. Quando uma interrupção ocorre, a execução da tarefa corrente pode ser temporariamente suspensa para que seja executada a rotina de atendimento à interrupção correspondente. Em sistemas baseados em ARM Cortex-M, como aqueles presentes em diversos microcontroladores STM32, as prioridades atribuídas às interrupções definem quais eventos podem interromper outros eventos em execução. No ambiente FreeRTOS, a configuração dessas prioridades também determina quais interrupções podem interagir diretamente com as funções do kernel, sendo necessário respeitar os limites estabelecidos pelo sistema para garantir o funcionamento correto do RTOS (FREERTOS, 2025b).

A interação entre prioridades, interrupções e escalonamento influencia diretamente a forma como as tarefas são executadas. No FreeRTOS, cada tarefa recebe uma prioridade e, em sua configuração preemptiva padrão, o escalonador seleciona para execução a tarefa de maior prioridade que esteja apta a executar.  Uma interrupção pode modificar esse cenário ao liberar uma tarefa de prioridade superior, provocando uma troca de contexto e permitindo sua execução imediata. Além disso, tarefas que possuem a mesma prioridade podem compartilhar o tempo de processamento por meio do mecanismo de divisão em fatias de tempo (time slicing) (FREERTOS, 2025a). Esse modelo possibilita estruturar aplicações com diferentes requisitos temporais de forma organizada, embora o cumprimento efetivo dos prazos dependa também da correta definição das prioridades, dos tempos de execução e das demais características da aplicação.

Entre os RTOS amplamente utilizados em sistemas embarcados, destaca-se o FreeRTOS, um kernel projetado para aplicações que demandam gerenciamento de tarefas, temporização, sincronização e comunicação em dispositivos com recursos computacionais limitados. O kernel disponibiliza mecanismos para criação e gerenciamento de tarefas, configuração de prioridades, execução do escalonador e implementação de recursos de comunicação e sincronização. Após a inicialização do escalonador, o kernel passa a controlar a execução das tarefas da aplicação, determinando quais delas serão executadas e em quais momentos (FREERTOS, 2025a; FREERTOS, 2026).

No ecossistema STM32, a STMicroelectronics disponibiliza a integração do FreeRTOS por meio das ferramentas e componentes da plataforma STM32Cube. Essa integração permite configurar o kernel e gerar parte do código de inicialização utilizando ferramentas como o STM32CubeMX e o STM32CubeIDE. A empresa também disponibiliza uma camada de adaptação baseada na CMSIS-RTOS, que fornece uma interface padronizada para utilização de funcionalidades de sistemas operacionais de tempo real, favorecendo a portabilidade entre diferentes kernels compatíveis (STMicroelectronics, 2026; STMicroelectronics, 2020). Dessa forma, o FreeRTOS pode ser incorporado ao desenvolvimento de aplicações para microcontroladores STM32, possibilitando a utilização de tarefas concorrentes, prioridades, temporização, sincronização e comunicação em conjunto com os periféricos e demais recursos de hardware do microcontrolador.

# 3 PROCESSO A SER MODELADO

O processo modelado neste trabalho é a manobra de um Aparelho de Mudança de Via (AMV), popularmente chamado de desvio ferroviário. O AMV é composto por um par de agulhas móveis que, conforme sua posição, direciona o trem para a via normal (trajeto reto) ou para a via reversa (trajeto desviado). Em sistemas metroferroviários, a movimentação das agulhas é realizada por uma máquina de chave elétrica e supervisionada pelo intertravamento, sistema responsável por garantir que nenhum sinal autorize a circulação por uma rota incompatível com o estado real da via.

O ciclo de operação começa com uma solicitação de mudança de rota emitida pelo Centro de Controle Operacional (CCO). Ao receber o pedido, o sistema verifica se a manobra é permitida, isto é, se o circuito de via sobre o AMV está livre e se não há falha ou emergência pendente. Sendo permitida, o sinal de proteção é imediatamente colocado em vermelho, a máquina de chave é acionada e as agulhas iniciam o deslocamento. Ao final do curso, os detectores de fim de curso indicam a posição efetivamente alcançada. Somente quando a posição detectada coincide com a posição comandada o AMV é considerado travado e o sinal pode ser liberado: verde para a via direta ou amarelo para a via desviada, que exige velocidade reduzida.

Toda a lógica de segurança do sistema decorre de uma regra central, baseada no princípio fail-safe: o sinal só pode exibir um aspecto diferente de vermelho se, e somente se, o AMV estiver no estado travado e a posição detectada for igual à posição comandada. Qualquer situação de dúvida, como perda de detecção, detecção simultânea das duas posições ou ausência de confirmação dentro do prazo, conduz o sinal ao vermelho. A Tabela 1 resume os pontos críticos identificados no processo, os riscos associados e a forma de tratamento adotada.

Tabela 1 - Pontos críticos do processo de manobra do AMV

| Ponto crítico | Risco se não tratado | Tratamento adotado |
| --- | --- | --- |
| Agulha não encosta (obstrução, desgaste) | Descarrilamento na agulha | O detector deve confirmar a posição em até 4,5 s; caso contrário, o sistema entra em falha |
| Agulha abre com o trem já liberado | Descarrilamento | A perda de detecção leva o sinal ao vermelho em microssegundos |
| Movimentação do AMV com trem sobre ele | Descarrilamento ou dano ao equipamento | Com o circuito de via ocupado, o pedido fica em espera e só é executado quando a via é liberada |
| Sinal aberto antes do travamento | Trem conduzido para a rota errada | O sinal só sai do vermelho no estado travado e com detecção igual ao comando |
| Situação de emergência | Colisão | O botão de emergência leva todo o sistema ao estado seguro; o retorno exige rearme explícito |

Fonte - Próprio Autor (2026).

O comportamento do intertravamento foi modelado como uma máquina de estados com quatro estados: MOVENDO, TRAVADO, FALHA e EMERGÊNCIA. Na inicialização, o sistema não conhece a posição das agulhas e, por isso, entra em MOVENDO com destino à posição normal. A partir de MOVENDO, a confirmação do detector leva ao estado TRAVADO, enquanto o estouro do temporizador de supervisão (watchdog) sem confirmação leva ao estado FALHA. Em TRAVADO, um novo pedido aceito reinicia a manobra, e a perda ou duplicidade de detecção leva à FALHA. O botão de emergência leva qualquer estado à EMERGÊNCIA. Os estados FALHA e EMERGÊNCIA são bloqueantes: rejeitam novos pedidos e só são abandonados por meio de um comando de rearme, que refaz a manobra para a última posição comandada. A Figura 2 ilustra essa máquina de estados, e a Tabela 2 detalha as transições previstas.

Figura 2 - Máquina de estados do intertravamento

Fonte - Próprio Autor (2026).

Tabela 2 - Transições da máquina de estados do intertravamento

| Estado atual | Evento | Próximo estado |
| --- | --- | --- |
| (inicialização) | Energização do sistema | MOVENDO (para Normal) |
| MOVENDO | Detector confirma a posição comandada | TRAVADO |
| MOVENDO | Watchdog de 4.500 ms sem confirmação | FALHA |
| TRAVADO | Pedido de mudança aceito (via livre) | MOVENDO |
| TRAVADO | Perda de detecção ou detecção dupla | FALHA |
| MOVENDO, TRAVADO ou FALHA | Botão de emergência | EMERGÊNCIA |
| FALHA ou EMERGÊNCIA | Rearme | MOVENDO (refaz a manobra) |

Fonte - Próprio Autor (2026).

A confirmação de posição foi projetada com dois caminhos independentes. O caminho principal é orientado a eventos: a borda do sinal do detector gera uma interrupção, que é encaminhada à tarefa de segurança. Como redundância, durante a manobra a tarefa de intertravamento também lê o nível dos detectores a cada 50 ms. Assim, mesmo que uma borda seja perdida, a manobra ainda é concluída corretamente, e o evento registrado indica qual dos caminhos realizou a confirmação. Quando o watchdog estoura, o sistema registra um diagnóstico da cadeia motor, planta, fio e pino, indicando o ponto em que a confirmação deixou de ocorrer.

Pedidos recebidos enquanto o circuito de via está ocupado ou o AMV está em movimento não são descartados, mas armazenados como pedido em espera (route stacking). Assim que o AMV estiver travado e o circuito livre, a manobra é executada automaticamente. Prevalece sempre o último pedido recebido, e um pedido para a posição atual cancela a espera, assim como uma falha ou emergência. Esse mecanismo é relevante porque, com o trem circulando, o circuito de via permanece ocupado entre 23 % (a 20 km/h) e 68 % (a 80 km/h) do tempo; sem a espera, a maior parte dos pedidos seria perdida.

Para a modelagem, o escopo foi delimitado a um único AMV e seus elementos de campo associados. Como o trabalho é desenvolvido em ambiente simulado, cada elemento real foi representado por um componente do simulador Wokwi, conforme apresentado na Tabela 3.

Tabela 3 - Correspondência entre os elementos reais e o modelo simulado

| Elemento real | Representação no simulador | Pino |
| --- | --- | --- |
| Máquina de chave | Servomotor (45° = Normal, 135° = Reversa) | PA6 (TIM3_CH1, PWM 50 Hz) |
| Detectores de fim de curso N/R | Contatos gerados pela tarefa de planta, ligados por fio a entradas com interrupção | PB4→PA0 e PB5→PA1 (EXTI0/1) |
| Circuito de via (ocupação) | Chave deslizante, comando serial ou trem simulado | PA4 |
| Obstrução da agulha (falha) | Chave deslizante ou comando serial | PB1 |
| Sinal de proteção | LEDs vermelho, amarelo e verde | PB0, PA7 e PB6 |
| Comando do CCO | Botão N/R ou comando serial | PA10 (EXTI10) |
| Botão de emergência | Botão vermelho ou comando serial | PC13 (EXTI13) |
| Rearme | Botão amarelo ou comando serial | PB3 |
| Trem | Tarefa de simulação, exibida no painel web | Ocupa o circuito de via |

Fonte - Próprio Autor (2026).

Para exercitar o intertravamento em condições próximas às reais, foi incluído um trem simulado de 30 m que percorre um circuito fechado contendo o AMV, com velocidade ajustável entre 0 e 80 km/h. O trem obedece ao sinal por meio de uma curva de frenagem, semelhante a um sistema de proteção automática de trens (ATP), dada por v_perm = √(v_final² + 2·a·d), com desaceleração de serviço a = 1,2 m/s². Diante do sinal vermelho, o trem para 5 m antes dele; no amarelo, reduz a velocidade para 30 km/h no ramal desviado. Caso o sinal feche quando a frenagem de serviço não for suficiente, é aplicada a frenagem de emergência (2,5 m/s²). Se nem esta for suficiente, o trem ultrapassa o sinal vermelho, e, se chegar ao AMV com as agulhas sem detecção, descarrila. Esses eventos são registrados e permitem avaliar as consequências de uma falha do sistema de controle.

O circuito de via é considerado ocupado desde o sinal até a saída da cauda do trem do AMV e também antes do sinal, quando o trem já não consegue mais parar nele (travamento de aproximação). Esse critério impede que o AMV seja movimentado à frente de um trem que já está comprometido com a rota.

## 3.1 CÁLCULOS E GARANTIAS DE ATUAÇÃO

As garantias temporais do sistema foram definidas a partir das características do processo físico e da plataforma utilizada: microcontrolador STM32C031C6, com núcleo ARM Cortex-M0+ operando a 48 MHz (um ciclo de aproximadamente 20,8 ns), tick do FreeRTOS de 1 ms e controlador de interrupções (NVIC) com 2 bits de prioridade.

### 3.1.1 Janelas de tempo

A Tabela 4 apresenta as metas temporais estabelecidas para cada caminho de execução e a justificativa de cada valor. Os caminhos de segurança, que conduzem o sinal ao vermelho, têm metas na ordem de milissegundos, pois devem ser praticamente instantâneos na escala de movimento do trem. Já a manobra completa tem meta na ordem de segundos, compatível com as máquinas de chave reais.

Tabela 4 - Metas temporais por caminho de execução

| Caminho | Meta | Justificativa |
| --- | --- | --- |
| Emergência → sinal vermelho | ≤ 10 ms | A 80 km/h (22,2 m/s), o trem percorre 0,22 m em 10 ms, distância desprezível frente à visibilidade do sinal |
| Perda de detecção → sinal vermelho | ≤ 10 ms | A restrição deve ser instantânea na escala do trem |
| Pedido → motor comandado | ≤ 50 ms | Imperceptível ao operador; não é caminho de segurança |
| Manobra completa (motor → travado) | Nominal 3.000 ms; limite 4.500 ms | Máquinas de chave reais levam de 3 a 6 s; o watchdog equivale a 1,5 vez o tempo nominal |
| Período do motor | 20 ms ± 1 ms | Corresponde ao período do PWM do servomotor |

Fonte - Próprio Autor (2026).

### 3.1.2 Duração esperada da manobra

O curso da máquina de chave vai de 45° a 135°, totalizando 90° (9.000 centésimos de grau). Para que a manobra dure o tempo nominal de 3.000 ms com passos a cada 20 ms, são necessários 150 passos de 60 centésimos de grau (0,6°). A esse tempo somam-se o fechamento do contato do detector, que exige 100 ms de estabilidade mais até um período da tarefa de planta (10 ms), e o processamento da interrupção e das tarefas de segurança e intertravamento, inferior a 1 ms. Dessa forma, a duração esperada da manobra é de aproximadamente 3.100 a 3.120 ms, o que deixa uma margem de cerca de 1.380 ms (44 %) até o limite do watchdog de 4.500 ms. Na inicialização, o percurso é de 90° a 45°, com 75 passos, resultando em aproximadamente 1.600 ms.

### 3.1.3 Latência do caminho de segurança

O caminho mais crítico do sistema é o que vai da interrupção do detector, ou do botão de emergência, até o acionamento do sinal vermelho. A Tabela 5 apresenta a estimativa de pior caso, decomposta em suas parcelas, considerando a entrada na interrupção, o envio da mensagem para a fila, a troca de contexto e a execução da tarefa de segurança, além das possíveis interferências.

Tabela 5 - Estimativa de latência do caminho de segurança (pior caso)

| Parcela | Ciclos (estimado) | Tempo |
| --- | --- | --- |
| Entrada na ISR (hardware Cortex-M0+) | 16 | 0,3 µs |
| Tratador EXTI da HAL + callback + xQueueSendFromISR | ~400 | ~8 µs |
| Troca de contexto (PendSV) | ~150 | ~3 µs |
| Tarefa de segurança: recebe da fila, obtém o mutex e escreve 3 GPIOs | ~400 | ~8 µs |
| Subtotal sem interferência |  | ≈ 20 µs |
| Bloqueio pelo mutex com a tarefa de sinal (herança de prioridade) | ~300 | ~6 µs |
| Outra ISR de mesma prioridade sendo atendida | ~400 | ~8 µs |
| Seção crítica mais longa do kernel | ~200 | ~4 µs |
| Pior caso estimado |  | ≈ 40 µs |

Fonte - Próprio Autor (2026).

O pior caso estimado, de aproximadamente 40 µs, é cerca de 250 vezes menor que a meta de 10 ms. A parada do motor ocorre no próximo passo da tarefa de motor, ou seja, em até 20 ms; contudo, a segurança não depende desse tempo, pois o sinal já se encontra em vermelho.

### 3.1.4 Análise de escalonabilidade

Para verificar se o conjunto de tarefas é escalonável, foi estimado o tempo de execução no pior caso (C) de cada tarefa e seu período ou intervalo mínimo entre ativações (T), obtendo-se a utilização U = C/T, conforme a Tabela 6.

Tabela 6 - Utilização da CPU por tarefa

| Tarefa | C (WCET estimado) | T (período ou intervalo mínimo) | U = C/T |
| --- | --- | --- | --- |
| tSeg | 50 µs | 200 ms (debounce) | 0,03 % |
| tMotor | 60 µs | 20 ms | 0,30 % |
| tInter | 80 µs | 200 ms | 0,04 % |
| tSinal | 40 µs | 50 ms | 0,08 % |
| tPlanta | 30 µs | 10 ms | 0,30 % |
| tTrem | 60 µs | 50 ms | 0,12 % |
| tComm | 1 ms | 100 ms | 1,00 % |
| Total |  |  | ≈ 1,9 % |

Fonte - Próprio Autor (2026).

O limite de utilização de Liu e Layland para o escalonamento por prioridades fixas com n tarefas é n(2^(1/n) − 1), que, para 7 tarefas, resulta em aproximadamente 72,8 % (LIU; LAYLAND, 1973). Com utilização total de aproximadamente 1,9 %, o conjunto é escalonável com ampla folga. O tempo de resposta no pior caso da tarefa de motor, que possui o prazo físico mais curto, é dado pela soma de seu próprio tempo de execução, da interferência da tarefa de segurança (única de maior prioridade) e do bloqueio por recursos compartilhados: R ≈ 60 + 50 + 10 µs ≈ 0,12 ms, muito inferior ao período de 20 ms. Por esse motivo, espera-se que o jitter do motor fique na ordem de dezenas de microssegundos, dominado pela granularidade do tick.

### 3.1.5 Consequências da perda de prazos

Por fim, foram analisadas as consequências de cada prazo eventualmente perdido e a proteção prevista no sistema, conforme a Tabela 7. Observa-se que os prazos cuja perda poderia comprometer a segurança são protegidos por mecanismos que levam o sistema ao estado seguro, enquanto os demais afetam apenas o desempenho ou a interface.

Tabela 7 - Consequências da perda de prazos e proteções adotadas

| Prazo perdido | Consequência | Proteção |
| --- | --- | --- |
| Detector não confirma em 4,5 s | AMV em posição indefinida | Falha por timeout: sinal vermelho, motor parado e exigência de rearme |
| Perda de detecção não tratada | Trem liberado sobre agulha aberta | Tarefa de segurança com a maior prioridade, caminho em microssegundos e falha mantida até o rearme |
| Passo do motor atrasado | Manobra mais lenta, mas não insegura | Coberto pelo watchdog; o jitter é medido |
| Log ou telemetria atrasados | Apenas a interface fica defasada | Fila com timeout 0 e tarefa de comunicação na menor prioridade |
| Estouro de pilha ou falha de asserção | Estado indefinido | Ganchos do FreeRTOS levam o hardware ao estado seguro (sinal vermelho e PWM desligado) |

Fonte - Próprio Autor (2026).

# 4 DESENVOLVIMENTO

O sistema foi implementado em linguagem C para o microcontrolador STM32C031C6 (placa Nucleo-C031C6), utilizando o kernel FreeRTOS V11.1.0 com escalonamento preemptivo por prioridades fixas, a biblioteca HAL da STMicroelectronics e o compilador GNU Arm Embedded (arm-none-eabi-gcc). Toda a execução ocorre no simulador Wokwi, integrado ao Visual Studio Code, o que permite reproduzir o circuito completo, com servomotor, LEDs, botões e chaves, sem a necessidade da placa física. O código-fonte da aplicação está organizado em módulos: amv_tasks.c reúne as tarefas de controle, amv_comm.c implementa o protocolo serial e a telemetria, amv_trem.c contém a simulação do trem e amv_hw.c concentra o acesso ao hardware (PWM do servomotor, cronômetro de 1 µs e rotinas de interrupção).

## 4.1 TAREFAS E PRIORIDADES

A aplicação foi dividida em sete tarefas, além da tarefa ociosa do kernel. As prioridades foram atribuídas segundo o critério de criticidade: a tarefa capaz de levar o sistema ao estado seguro recebe a maior prioridade, seguida pela tarefa com prazo físico mais curto (o passo do motor, a cada 20 ms), depois a lógica de decisão do intertravamento e, por último, as tarefas de interface e de simulação. A Tabela 8 descreve cada tarefa.

Tabela 8 - Tarefas da aplicação

| Tarefa | Prioridade | Ativação | Pilha (palavras) | Função |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| tSeg | 5 | Evento: fila de segurança (vinda de ISR) | 128 | Emergência, supervisão dos detectores e confirmação da manobra |
| tMotor | 4 | Evento + periódica de 20 ms | 112 | Rampa da máquina de chave (0,6° a cada 20 ms) |
| tInter | 3 | Evento: fila de comandos + timeout (watchdog) | 128 | Máquina de estados do intertravamento |
| tSinal | 2 | Periódica de 50 ms | 96 | Aspecto do sinal, leitura da ocupação, rearme e heartbeat |
| tPlanta | 2 | Periódica de 10 ms | 96 | Simulação dos contatos dos detectores |
| tTrem | 2 | Periódica de 50 ms | 128 | Simulação do trem no circuito |
| tComm | 1 | Evento: fila de log + varredura da recepção a cada 10 ms | 256 | Protocolo serial e telemetria |
| Idle | 0 | Kernel | 80 | Executa quando nenhuma outra tarefa está pronta |

Fonte - Próprio Autor (2026).

As tarefas periódicas utilizam vTaskDelayUntil, que mantém o período fixo independentemente do tempo de execução de cada ciclo. As tarefas orientadas a eventos permanecem bloqueadas em suas filas e não consomem processador enquanto não houver mensagens. A tarefa de intertravamento utiliza o próprio timeout de espera na fila como watchdog da manobra. As tarefas tPlanta e tTrem existem apenas para fins de simulação, representando, respectivamente, o comportamento físico dos detectores e a circulação do trem; em uma implantação real, seriam substituídas pelos equipamentos de campo.

## 4.2 COMUNICAÇÃO E SINCRONIZAÇÃO

A comunicação entre interrupções e tarefas, e entre as próprias tarefas, foi realizada por meio de filas do FreeRTOS. As rotinas de interrupção apenas registram o instante do evento, medido por um temporizador de 1 µs, e enviam uma mensagem à fila correspondente com xQueueSendFromISR, solicitando troca de contexto imediata quando uma tarefa de maior prioridade é desbloqueada. Dessa forma, o processamento ocorre em nível de tarefa, e as interrupções permanecem curtas. A Tabela 9 apresenta os objetos de comunicação e sincronização utilizados.

Tabela 9 - Objetos de comunicação e sincronização

| Objeto | Tipo | Itens × tamanho | Produtores | Consumidor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| g_q_seg | Fila | 8 × 4 B | ISR EXTI (detectores, emergência), tComm | tSeg |
| g_q_cmd | Fila | 8 × 4 B | ISR EXTI (botão N/R), tComm, tSinal (rearme), tSeg (confirmação) | tInter |
| g_q_motor | Fila | 4 × 4 B | tInter (mover), tSeg e tInter (parar, na frente da fila) | tMotor |
| g_q_log | Fila | 12 × 12 B | tSeg, tInter, tTrem (sem bloqueio) | tComm |
| g_q_rx | Fila | 32 × 1 B | ISR USART2 (recepção) | tComm |
| g_mtx_amv | Mutex com herança de prioridade | – | Protege o estado do AMV: tSeg, tInter, tSinal; leitura por tComm e tTrem | – |
| g_sem_tx | Semáforo binário | – | ISR USART2 (fim da transmissão) | tComm |

Fonte - Próprio Autor (2026).

A Figura 3 apresenta uma visão geral da arquitetura, mostrando as interrupções, as tarefas com suas prioridades entre parênteses, os objetos de comunicação e o sentido de cada mensagem trocada entre eles.

Figura 3 - Visão geral das tarefas, interrupções e objetos de comunicação

Fonte - Próprio Autor (2026).

O estado compartilhado do AMV, que inclui o estado da máquina, as posições comandada e detectada e o tipo de falha, é protegido por um mutex com herança de prioridade. Um caso específico justifica seu uso também na escrita do sinal: sem o mutex, a tarefa de sinal poderia calcular o aspecto verde, ser preemptada pela tarefa de segurança, que detecta uma falha e acende o vermelho, e, ao retomar a execução, sobrescrever o sinal com o verde calculado anteriormente. Com o mutex, o cálculo e a escrita do aspecto tornam-se atômicos em relação à tarefa de segurança, e a herança de prioridade limita o bloqueio desta ao curto trecho executado pela tarefa de sinal.

O comando de parada do motor é inserido na frente da fila (xQueueSendToFront), de modo que tenha precedência sobre eventuais comandos de movimento pendentes. A serial, por sua vez, não utiliza mutex, pois apenas a tarefa de comunicação transmite dados. As demais tarefas enviam mensagens para a fila de log com timeout zero e, portanto, nunca aguardam pela serial: se a fila estiver cheia, perde-se uma mensagem de log, mas nunca um prazo. A transmissão é feita por interrupção, e o semáforo binário sinaliza à tarefa de comunicação o término de cada envio.

## 4.3 FLUXO DE EXECUÇÃO

Em uma manobra de Normal para Reversa, o operador envia o comando pelo botão ou pela serial, e a mensagem chega à fila de comandos. A tarefa de intertravamento obtém o mutex, verifica se a via está livre e se o AMV não está em movimento ou já na posição pedida, altera o estado para MOVENDO, coloca o sinal em vermelho e envia à tarefa de motor o comando de mover para 135°, armando em seguida o watchdog de 4.500 ms. A tarefa de motor executa 150 passos de 0,6° a cada 20 ms. Ao atingir o fim do curso, a tarefa de planta abre o contato da posição normal e, após 100 ms de estabilidade, fecha o contato da posição reversa, que, pelo fio, gera uma interrupção no pino do detector. A rotina de interrupção envia o evento à tarefa de segurança, que confirma que a posição detectada é igual à comandada e envia a confirmação à tarefa de intertravamento. Esta muda o estado para TRAVADO e registra a duração da manobra. No ciclo seguinte, em até 50 ms, a tarefa de sinal passa o aspecto para amarelo. A Figura 4 apresenta essa sequência.

Figura 4 - Diagrama de sequência da manobra de Normal para Reversa

Fonte - Próprio Autor (2026).

No caminho crítico de perda de detecção, quando o contato do detector se abre com o AMV travado (por exemplo, por obstrução da agulha), a interrupção registra o instante t0 e acorda a tarefa de segurança, que, por possuir a maior prioridade, é executada imediatamente. Ela obtém o mutex, altera o estado para FALHA, escreve o vermelho diretamente nos pinos do sinal, mede a latência do evento e envia o comando de parada à frente da fila do motor. A falha permanece ativa até que um comando de rearme seja recebido. Essa sequência é ilustrada na Figura 5.

Figura 5 - Diagrama de sequência da perda de detecção

Fonte - Próprio Autor (2026).

## 4.4 ALOCAÇÃO DE MEMÓRIA

Todos os objetos do RTOS foram criados com alocação estática (configSUPPORT_DYNAMIC_ALLOCATION = 0), sem uso de heap. Essa escolha elimina falhas de alocação em tempo de execução e torna o consumo de memória determinado em tempo de compilação. A Tabela 10 apresenta o consumo obtido a partir do arquivo de mapa gerado pelo linker.

Tabela 10 - Consumo de memória

| Item | Bytes |
| --- | --- |
| Pilhas das 7 tarefas (944 palavras) | 3.776 |
| Pilha da tarefa ociosa (80 palavras) | 320 |
| Blocos de controle das tarefas (8 × 80 B) | 640 |
| Controle das filas, mutex e semáforo (7 × 72 B) | 504 |
| Buffers das filas | 256 |
| Total do RTOS | ≈ 5,4 KB de 12 KB de RAM |
| Firmware completo | text 28.216 B (de 32 KB de Flash); data 328 B; bss 7.952 B |

Fonte - Próprio Autor (2026).

Para detectar falhas em tempo de execução, foram habilitados o gancho de estouro de pilha (vApplicationStackOverflowHook) e as asserções do kernel (configASSERT). Em ambos os casos, o hardware é levado ao estado seguro, com sinal vermelho e PWM do servomotor desligado. A pilha livre de cada tarefa pode ser consultada em tempo de execução, o que permite validar o dimensionamento adotado.

## 4.5 INSTRUMENTAÇÃO E INTERFACE

Para permitir a comparação entre os tempos calculados e os observados, o firmware mede suas próprias latências utilizando o temporizador TIM14 configurado com resolução de 1 µs. São medidas a latência da emergência e da perda de detecção até o sinal vermelho, a latência do pedido até o comando do motor, a duração da manobra e o jitter do período do motor, registrando-se, para cada uma, o último valor e o valor máximo.

A operação e a observação do sistema são feitas pela porta serial (USART2), por meio de um protocolo textual com comandos para solicitar manobras, acionar a emergência e o rearme, ajustar a velocidade do trem, simular ocupação e obstrução e consultar as estatísticas. A partir dessa serial, um painel web desenvolvido em Python exibe o circuito animado com o trem, o detalhe das agulhas, os comandos de operação, os gráficos do ângulo da máquina de chave e da velocidade do trem, o registro de eventos e a tabela de tempo medido em comparação com o calculado. Também foi desenvolvida uma versão para celular, instalável como aplicativo (PWA), que permite comandar o sistema remotamente.

Por fim, para validar a lógica antes da medição no simulador, as tarefas reais da aplicação foram compiladas com o kernel FreeRTOS em seu port POSIX, no qual cada tarefa é executada como uma thread do sistema operacional e o hardware é substituído por uma camada simulada. Sobre essa base foram escritos cenários automáticos de teste, cujos resultados são apresentados no capítulo 5.

# 5 TESTES E RESULTADOS

# 6 RESULTADOS

# REFERÊNCIAS

MICROSOFT. Gerenciador de Processos e Threads do Windows Kernel-Mode. Microsoft Learn, 2025. Disponível em: https://learn.microsoft.com/pt-br/windows-hardware/drivers/kernel/windows-kernel-mode-process-and-thread-manager. Acesso em: 28 set. 2026.

MICROSOFT. Threads de Trabalho do Sistema. Microsoft Learn, 2025. Disponível em: https://learn.microsoft.com/pt-br/windows-hardware/drivers/kernel/system-worker-threads. Acesso em: 28 set. 2026.

MICROSOFT. Sincronizando a execução de vários threads. Microsoft Learn, 2026. Disponível em: https://learn.microsoft.com/pt-br/windows/win32/procthread/synchronizing-execution-of-multiple-threads. Acesso em: 28 set. 2026.

MICROSOFT. Objetos semáforos. Microsoft Learn, 2025. Disponível em: https://learn.microsoft.com/pt-br/windows-hardware/drivers/kernel/semaphore-objects. Acesso em: 28 set. 2026.

MICROSOFT. Introdução aos objetos Mutex. Microsoft Learn, 2023. Disponível em: https://learn.microsoft.com/pt-br/windows-hardware/drivers/kernel/introduction-to-mutex-objects. Acesso em: 28 set. 2026.

MICROSOFT. Objetos de sincronização. Microsoft Learn, 2025. Disponível em: https://learn.microsoft.com/pt-br/windows/win32/sync/synchronization-objects. Acesso em: 28 set. 2026.

FREERTOS. FreeRTOS scheduling (single-core, AMP and SMP). FreeRTOS, 2025. Disponível em: https://www.freertos.org/Documentation/02-Kernel/02-Kernel-features/01-Tasks-and-co-routines/04-Task-scheduling. Acesso em: 28 set. 2026.

FREERTOS. Running the RTOS on a ARM Cortex-M Core. FreeRTOS, 2025. Disponível em: https://freertos.org/Documentation/02-Kernel/03-Supported-devices/04-Demos/ARM-Cortex/RTOS-Cortex-M3-M4. Acesso em: 28 set. 2026.

FREERTOS. Mastering the FreeRTOS Real Time Kernel: a Hands-On Tutorial Guide. FreeRTOS, 2018. Disponível em: https://www.freertos.org/media/2018/161204_Mastering_the_FreeRTOS_Real_Time_Kernel-A_Hands-On_Tutorial_Guide.pdf. Acesso em: 28 set. 2026.

FREERTOS. vTaskStartScheduler. FreeRTOS, 2026. Disponível em: https://tool.freertos.org/Documentation/02-Kernel/04-API-references/04-RTOS-kernel-control/03-vTaskStartScheduler. Acesso em: 28 set. 2026.

LIU, C. L.; LAYLAND, J. W. Scheduling algorithms for multiprogramming in a hard-real-time environment. Journal of the ACM, v. 20, n. 1, p. 46-61, 1973.

STMICROELECTRONICS. Developing applications on STM32Cube with RTOS. STMicroelectronics, 2026. Disponível em: https://www.st.com/resource/en/user_manual/dm00105262-cmsis-rtos-api-description-stmicroelectronics-stm32cube-mcu-package-stmicroelectronics.pdf. Acesso em: 28 set. 2026.

STMICROELECTRONICS. X-CUBE-FREERTOS: FreeRTOS software expansion for STM32Cube. STMicroelectronics, [s.d.]. Disponível em: https://www.st.com/en/embedded-software/x-cube-freertos.html. Acesso em: 28 set. 202